《网络与通信》课程实验报告

实验四：网络路由实验

| 姓名 | 邱姜铭 |  | 院系 |  | 计算机学院 |  |  | 学号 |  | 22122861 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任课教师 |  | 刘通 |  |  |  | 指导教师 | 刘通 |  |  |  |  |  |  |
| 实验地点 |  | 计706 |  |  |  | 实验时间 | 15:00 |  |  |  |  |  |  |
| 实验课表现 |  | 出勤、表现得分(10) |  |  |  | 实验报告 得分(40) |  |  | 实验总分 |  |  |  |  |
|  |  | 操作结果得分(50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验目的： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 学会为Cisco路由器配置网络IP接口，并配置静态路由实验。 - 加深理解目前较广泛使用的域内路由协议RIP和OSPF。 - 掌握在Cisco路由器上配置RIP和OSPF路由协议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过使用Netsim路由模拟软件进行Cisco路由器静态和动态路由实验。 具体的实验内容，请参阅实验指导书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验要求：（学生对预习要求的回答）（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分： |  |  |
| - 简述RIP和OSPF动态路由协议的要点 · RIP协议：路由选择信息协议（Routing Information Protocol） RIP(Routing Information Protocols)路由信息协议，是路由器生产商之间使用的第一个开放标准。 RIP有两个版本：RIPv1和RIPv2，它们均基于经典的距离向量路由算法，最大跳数为15跳。RIPv1路由上不包括掩码信息，所以网络上的所有设备必须使用相同的子网掩码，不支持VLSM（可变长子网掩码）。 RIPv2可发送子网掩码信息，支持VLSM。RIP的算法简单，但在路径较长时收敛速度慢，广播路由信息时占用的带宽资源较多，它适用于网络拓扑结构相对简单且数据链路故障率极低的小型网络，在大中型企业网络中，一般不使用RIP RIP 协议的特点是： ·仅和相邻路由器交换信息； ·路由版器交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表； ·按固定的时间间隔交换路由信息。 RIP 协议的优点是： ·实现简单，开销较小。 RIP 协议的缺点是： ·限制了网络的规模，能使用的最大距离为15； ·随着网络规模扩大，开销增大； ·当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器。 · OSPF协议：开放最短路径优先(Open Shortest Path First) 链路状态路由选择协议又被称为最短路径优先协议，它基于SPF（shortest path first ）算法，比距离矢量协议复杂的多。链路状态路由协议是层次式的，网络中的路由器并不向邻居传递“路由项”，而是通告给邻居一些链路状态。 OSPF协议是一个内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称IGP)，用于在单一自治系统(autonomous system,AS)内决策路由。与RIP相对，OSPF是基于Dijkstra算法实现的分布式链路状态路由协议，而RIP是距离向量路由协议。OSPF通过路由器之间通告网络接口的状态来建立链路状态数据库，生成最短路径树，每个OSPF路由器使用这些最短路径构造路由表。 OSPF的三个要点： ·向本自治系统中所有路由器发送信息，使用的方法是洪泛法； ·发送的信息就是与本路由器相相邻的所有路由器的链路状态； ·只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。 OSPF协议的优点： ·可拓展性好，可靠； ·与整个互联网的规模无直接联系，没有“坏消息传播得慢”的问题。 OSPF协议的缺点： ·协议本身庞大复杂，实现起来较RIP困难。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验过程中遇到的问题如何解决的？（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分： |  |
| 问题1：静态路由实验时，已经设置好了ip address，但还是无法连接成功。 解决方法：设置好ip address后没有输入no shutdown导致接口关闭，所以连接不成功，在config界面找到对应接口，点击on打开即可。 问题2：Netsim 无法使用，在配置时显示指令不完整。 解决方法：上网查询资料后，发现Cisco Packet Tracer也可以用来完成此次模拟实验。 问题3：动态路由RIP实验时，已经设置rip network，但是在ping二号机和四号机时还是出错。 解决方法：上网查询资料后发现，设置好后路由之间需要“学习”，“学习”是有时间的。等待一段时间后再尝试 ping 发现成功了。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次实验的体会（结论）（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分： |  |  |
| 此次静态和动态路由配置实验难度较高。首先就是软件的选择方面，一开始提供的 Netsim 无法使用，导致在寻找软件方面花费了很多时间，同时熟悉并学会使用Cisco Packet Tracer软件和配置语言也是一个艰难的过程，但好在国外有很多好的资源可以学习，在学习了这些资料和教程后最终还是完成了任务。 通过本次实验，我学会了基本的Cisco Packet Tracer软件操作，以及如何通过该软件如何连接静态路由等。在已掌握部分静态路由知识的基础上，深入学习并实践动态路由。本次实验也使我进一步了解了域内路由协议RIP和OSPF，对书本知识有了更加深刻的理解；同时使我进一步了解了路由器在网络中的作用，以及RIP和OSPF协议在动态路由中的功能以及原理，使我受益匪浅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思考题：（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思考题1：（4分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分： |  |  |
| 按照实验指导书的要求，按照实验指导书上的网络拓扑图，分别写出每台路由器上的静态路由表项。并使用ping进行连通性测试的结果。 ·网络拓扑图： ·router1静态路由表项： ·router2静态路由表项： ·router4静态路由表项： ·连通性测试结果： router2→router1： router1→router2： router1→router4： router4→router1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 思考题2：（6分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分： |  |  |
| 按照实验指导书，动态路由实验的要求，写出每台路由器上的RIP和OSPF路由表项。并写出Ping的连通性测试结果。 ·RIP拓扑图： ·router1： ·router2： ·router4： ·连通性测试： 相邻路由测试结果同静态路由。 动态路由router2→router4： 动态路由router4→router2： ·OSPF拓扑图： ·router0： ·router1： ·router2： 连通性测试结果同RIP。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |